


数字调音台DM20

          [image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



操作系统：

基于Linux操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定

4核CPU处理器，1G主频，17秒急速开机，运行速度更快

中英文操作界面，自由切换，更易上手

关机参数自动保存，不用担心数据丢失
输入/输出：
22路信号输入（本地16路MIC/Line输入,2组3.5莲花立体声输入,1组数字输入：光纤/声卡，MP3）
10路信号输出（主输出L,R,4路AUX输出,4路编组输出）

  远程音频扩展16路Mic/Line输入，8路信号输出

  共32路Mic/Line输入，18路混音信号输出

产品参数
•･输入通道声像调节
•･MIC输入增益调节（数字增益）

•･Mic输入通道奇偶或者AB联调（Linked）
•･+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭）
•･每个输入通道都内置压限器，噪声门，高低通滤波器，5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节
•･通道参数快速拷贝功能
•･输入输出EQ  ON/OFF
•･多功能旋钮
•･各通道均设有多功能菜单，哑音和监听
•･通道均设有行程100MM电动推杆，信号、峰值灯（18个ALPS电动推子）

•･8个DCA编组
•･8个静音编组

•･自带反馈抑制器

•･自带信号发生器（粉红噪音/正玄波/白噪声）
•･支持双机同步数据备份
•･支持中文输入法
••･支持远程IO扩展
•･AUX输出（推子前/后）
•･每个输出通道处理:高低通滤波，15段参量均衡，压缩器，延时，相位
•･双排3色12段电平指示灯
•･内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC直接播放、录音）

•･声卡/MP3数字录音功能
•･4个快捷场景调用模式，100个场景存储, 可自定义场景名字，支持中文输入，场景无缝切换，不会断音
•･用户参数的存储与调取（可在pc端管理）
•･本地内置两个独立的DSP效果器
•･FX脚踏开关接口
•･光纤输入/输出
•･多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统）
•･ 支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）
•･7寸1024*600高清电容触摸显示屏
•･支持用户可自定义层
•･两层翻页，简化操作，使用更方便
技术参数

	输入
	话筒/线路输入：1-16（本地）
	平衡，XLP与1/4 TRS插口
	控制
	推子
	ALPS 100mm电动

	
	输入灵敏度（XLR/TRS）
	XTR1.5mv,TRS 7mv
	
	触摸屏
	7”TFT，800×480分辨率

	
	输入模拟增益
	-32db至10db , 0.6~0.7步进
	
	DCA编组
	有

	
	最大输入电平（XLR/TRS）
	+19dBu/+29dBu
	
	静音编组
	有

	
	输入阻抗（XLR/TRS）
	MIC＞5K ，LINE＞10K
	
	网络
	TCP/IP 以太网用于PC和ipad应用

	
	Mic输入立体声链接
	有
	
	系统升级
	U盘升级

	
	参数链接
	均衡，动态，延时，分配，发送
	
	有线连接
	Windows PC软件连接

	
	极性
	正常/翻转
	
	无线连接
	Windows PC/iPad/android

	
	立体声线路输入
	
	输入处理
	输入源
	本地CH1-CH16，ST1/ST2本地ST3数字

	
	ST1/ST2
	3.5莲花插口
	
	均衡器
	5段参量EQ, (20HZ--20KHZ)±12dB,Q0.3~15可调

	
	ST3接口(数字)
	USB音频流，U盘，S/PDIF
	
	高低通
	12db/24db,(BT/BS/LRK),20-20K

	
	输入灵敏度
	标称4dB
	
	噪声门
	自链旁链

	
	输入模拟增益
	-32db至10db , 0.6~0.7步进
	
	门阀值
	-135db到-40db

	
	最大输入电平
	+29dB
	
	冲击/释放
	50us-300ms/10ms-5s

	
	输入阻抗
	>7KΩ
	
	压限器
	自链旁链

	
	立体声链接
	有
	
	门槛值比率
	-40db-+6db/1:1到无穷大

	
	参数链接
	均衡，动态，延时，分配，发送
	
	延时
	最大20ms

	
	极性
	正常/翻转
	远程 扩展
	输入1-16，输出1-8，FX1/2

	输出
	混音1-8与左右输出（本地）
	平衡，XLR，L/R,4SUB,4AUX
	输出处理
	输出通道
	L/R,4SUB,4AUX

	
	输出阻抗
	<75Ω
	
	均衡器
	15段参量EQ, (20HZ--20KHZ)±12dB,Q0.3~15可调

	
	标称输出
	+4dbu=0db电平表读数
	
	高低通
	12db/24db,(BT/BS/LRK),20-20KHZ

	
	剩余输出噪音
	=-91dbu
	
	压限器
	自链旁链

	
	混音插入
	分配FX进入混音通道
	
	门槛值比率
	-40db-+6db/1:1到无穷大

	
	动态范围
	112dB
	
	延时
	最大30ms

	
	信噪比
	XLR≥ 92db,TRS≥82db
	USB
	驱动
	CH340(USB A)

	
	最大输出电压
	4VAC  MAX
	
	设备
	使用一个USB硬盘（U盘）

	
	失真度
	＜0.0003%（1KhzFull Power）
	
	立体声录音
	2通道(wav/mp3)48KHz 24

	
	频率响应
	20HZ-20KHZ+/-0.5db
	
	立体声播放
	2通(WAV/MP3)32-96KHz,16-24位

	
	采样率
	48KHz ±100PPM
	USB音频
	声卡
	USB B

	
	ADC/DCA
	24位Delta-sigma
	
	发送上行
	2通道全格式，32KHz-96KHz 24位

	FX
	内部FX
	2xFX引擎，发送>返回或插入
	
	发送下行
	2通道，MP3,48KHz,24位

	
	类型
	混响，延时，合唱，镶边器，交响合唱等
	
	
	

	
	2个专用立体声FX返回
	推子、声像、静音、发送到混音/LR、5段EQ
	
	
	

	系统
	Linux系统
	中英文语言切换
	电源
	100-240VAC,50-60H,150W


机器尺寸/重量

长宽高：500*500*220MM（长度包含6.35输入座，宽度包含侧板，高度包含机脚；不包含旋钮
净重：11.3 KG   毛重：13.9 KG  
包装尺寸：600*610*305MM
应用场合：会议室、多功能厅、小型演出、小乐队、政府、学校、酒吧、婚庆公司、租赁公司、宴会厅、军队、文化礼堂、文化中心、会展等

