M20-Plus中控通信协议

/********* 端口设置  *****************/

波特率：115200

数据位： 8

停止位：1

奇偶校验：无

流控制：无

/*********  网络 TCP 控制 *****************/

端口号：8080
/********* 通道  *****************/

#define  CH_IN1      0

#define  CH_IN2      1

#define  CH_IN3      2

#define  CH_IN4      3

#define  CH_IN5      4

#define  CH_IN6      5

#define  CH_IN7      6

#define  CH_IN8      7

#define  CH_IN9      8

#define  CH_IN10     9

#define  CH_IN11     10

#define  CH_IN12     11

#define  CH_IN13     12

#define  CH_IN14     13

#define  CH_IN15     14

#define  CH_IN16     15

// 数字通道

#define  CH_DIG      16

// 立体声通道

#define  CH_ST1      17

#define  CH_ST2      18

// 效果通道

#define  CH_FX1      19

#define  CH_FX2      20

#define  CH_AUX1  21

#define  CH_AUX2  22

#define  CH_AUX3  23

#define  CH_AUX4  24

#define  CH_AUX5  25

#define  CH_AUX6  26

#define  CH_AUX7  27

#define  CH_AUX8  28

#define  CH_AUX9  29

#define  CH_AUX10  30

#define  CH_AUX11  31

#define  CH_AUX12  32

#define CH_MAIN 33

/*********控制项*****************/

推子音量 ： 0x01

静音 :  0x02;

用户模式 :  0x03;

/**********************控制协议格式*********************/

协议头：0xC5 0X66 0X36 //16进制

协议头 + 有效参数(1个字节) + 参数(参数1：控制项，参数2：通道，参数3：值) 

如： 控制 输入通道1的 静音  （0xC5 0X66 0X36 0x02 0x02 0x00）

如： 控制 输入通道1的 推子加1  （0xC5 0X66 0X36 0x03 0x01 0x00 0x7f） 

如： 控制 输入通道1的 推子减1  （0xC5 0X66 0X36 0x03 0x01 0x00 0x00） 

如： 控制 模式切换到1  （0xC5 0X66 0X36 0x02 0x03 0x01） //这里的参数2是模式值 ，从1 开始

/******************************回复协议格式*********************/

协议头：0xA6 0X66 0X36 //16进制

协议头 + 有效参数(1个字节) + 参数(参数1：控制项，参数2：通道，参数3：值) 

如： 回复 输入通道1静音值（0xA6 0X66 0X36 0x03 0x02 0x00 0x7f）（静音：0x7f  没静音 0x00）

如： 回复 输入通道1推子值（0xA6 0X66 0X36 0x03 0x01 0x00 0x00） （值 0 ~ 250）

如： 回复 模式值（0xA6 0X66 0X36 0x02 0x03 0x01） （值 1~ 100） //这里的参数2是模式值 ，从1 开始

