通信协议

/********* 端口设置  *****************/

波特率：115200

数据位： 8

停止位：1

奇偶校验：无

流控制：无

/*********  网络 TCP 控制 *****************/

端口号：8080
/********* 通道  *****************/

#define

CH_IN1      0

#define 

CH_IN2      1

#define 

CH_IN3      2

#define 

CH_IN4      3

#define 

CH_IN5      4

#define 

CH_IN6      5

#define 

CH_IN7      6

#define 

CH_IN8      7

#define 

CH_IN9      8

#define 

CH_IN10     9

#define 

CH_IN11     10

#define 

CH_IN12     11

#define 

CH_IN13     12

#define 

CH_IN14     13

#define 

CH_IN15     14

#define 

CH_IN16     15

#define 

CH_DIG      16

#define 

CH_ST1      17

#define 

CH_ST2      18

#define 

CH_FX1      19

#define 

CH_FX2      20

#define 

CH_SUB1     21

#define

CH_SUB2     22

#define 

CH_SUB3     23

#define 

CH_SUB4     24

#define 

CH_AUX12    25

#define 

CH_AUX34    26

#define 

CH_AUX56    27

#define 

CH_AUX78    28

#define 


  CH_MAIN    29
/*********控制项*****************/

推子音量 ： 0x01

静音 :  0x02;

用户模式 :  0x03;

/**********************控制协议格式*********************/

协议头：0xC5 0X66 0X36 //16进制

协议头 + 有效参数(1个字节) + 参数(参数1：控制项，参数2：通道，参数3：值) 

如： 控制 输入通道1的 静音  （0xC5 0X66 0X36 0x02 0x02 0x00）

如： 控制 输入通道1的 推子加1  （0xC5 0X66 0X36 0x03 0x01 0x00 0x7f） 

如： 控制 输入通道1的 推子减1  （0xC5 0X66 0X36 0x03 0x01 0x00 0x00） 

如： 控制 模式切换到1  （0xC5 0X66 0X36 0x02 0x03 0x01） //这里的参数2是模式值 ，从1 开始
